# Dossier technique du réseau

Inventaire du matériel et plans de raccordement

Ce dossier rassemble le matériel disponible, la topologie réseau, les adresses IP et les liaisons à réaliser. SW1 assure le routage des cinq VLAN internes. FW1 filtre leurs échanges avec le réseau amont, appelé DMZ dans ce dossier. Le switch Zyxel SW2 assure la commutation L2 entre R1, FW1 et SRV1.

# 1 Inventaire du matériel

| Qté | Équipement | Repère ou caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| 4 | PC Dell | PC01 à PC03 clients ; PC04 serveur Proxmox interne |
| 1 | Serveur ProLiant | SRV1 — hôte Proxmox du réseau amont |
| 1 | Routeur TP-Link | R1 — modèle à relever |
| 1 | Pare-feu Hillstone | FW1 — modèle à relever |
| 1 | Switch Cisco | SW1 — routage L3 requis ; modèle à vérifier |
| 1 | Switch Zyxel | SW2 — commutation L2 sur le réseau amont |
| 1 | Point d’accès Wi-Fi Netis | AP1 — modèle à relever |
| 4 | Claviers | Connectique à relever |
| 3 | Souris | Connectique à relever |
| 3 | Écrans | Modèles et entrées vidéo à relever |

Trois PC sont utilisés comme postes de travail. PC04 et SRV1 sont des hôtes Proxmox. Les autres équipements ne disposent pas de périphériques attitrés (clavier, souris, écran). Le quatrième clavier reste disponible pour la maintenance.

## Câbles et alimentations

| Qté | Élément | Caractéristiques relevées |
| --- | --- | --- |
| 9 | Câbles Ethernet | Catégorie et longueur à relever |
| 3 | Câbles VGA | Liaisons vidéo |
| 1 | Câble DVI | Liaison vidéo |
| 6 | Alimentations ou cordons secteur | Mention au tableau : 10 A / 240 V ; type à vérifier |
| 1 | Bloc d’alimentation 19,5 V | Entrée 100–240 V, 2,34 A ; sortie 19,5 V, 9,23 A |
| 2 | Blocs d’alimentation 12 V | Entrée 100–240 V, 1 A ; sortie 12 V, 3 A |

Les associations entre blocs d’alimentation et appareils restent à relever. Les repères PC01 à PC04, SRV1 et AP1 identifient le matériel. Les neuf câbles Ethernet couvrent les liaisons C01 à C09, sans câble de réserve ni raccordement WAN supplémentaire.

# 2 Schéma du réseau

SW2 relie les équipements du réseau amont 10.0.0.0/24. FW1 rejoint SW1 par une liaison routée dans 10.0.10.248/29. SW1 porte les passerelles des VLAN 10, 20, 30, 40 et 50. Le port 23 reste en accès VLAN 50 vers PC04.0

La plage 10.0.0.1 à 10.0.0.252 désigne les adresses utilisables du réseau amont ; elle ne correspond pas à une seule machine. L’adresse 10.0.0.1 est attribuée à l’hyperviseur SRV1 ; les VM utilisent des adresses distinctes.

# 3 Plan des réseaux et des interfaces

Les VLAN et le réseau amont utilisent un masque /24, soit 255.255.255.0. Le transit SW1–FW1 utilise un masque /29, soit 255.255.255.248. Les réseaux /24 commencent en .0 ; le réseau de transit commence en .248. Leur adresse de diffusion se termine ici par .255.

## Réseaux et passerelles

| Zone | Réseau et préfixe | Passerelle ou extrémités | Ports SW1 |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 Direction | 192.168.10.0/24 | SW1 : 192.168.10.254 | 1 à 4 |
| VLAN 20 Comptabilité | 192.168.20.0/24 | SW1 : 192.168.20.254 | 5 à 9 |
| VLAN 30 Wi-Fi | 192.168.30.0/24 | SW1 : 192.168.30.254 | 10 à 14 |
| VLAN 40 Administration | 192.168.40.0/24 | SW1 : 192.168.40.254 | 15 à 18 |
| VLAN 50 Serveurs | 192.168.50.0/24 | SW1 : 192.168.50.254 | 19 à 23 |
| DMZ / réseau amont | 10.0.0.0/24 | Défaut : R1 10.0.0.254 Vers le LAN : FW1 .253 | Sans objet |
| Transit SW1–FW1 | 10.0.10.248/29 | SW1 : .253 ; FW1 : .254 | 24 routé |
| VLAN 99 Gestion prévu | 192.168.99.0/24 | À définir lors du raccordement | À définir |

## Interfaces des équipements

| Repère | Interface ou fonction | Adresse et préfixe |
| --- | --- | --- |
| R1 | Port LAN 4 vers SW2 | 10.0.0.254/24 |
| FW1 | e0/1 vers SW2 | 10.0.0.253/24 |
| FW1 | e0/2 vers SW1 | 10.0.10.254/29 |
| SW1 | Port 24 routé vers FW1 | 10.0.10.253/29 |
| SW1 | Interfaces VLAN 10, 20, 30, 40 et 50 | Passerelle .254 de chaque VLAN |
| SW2 | Commutation L2 ; gestion IP non utilisée | Aucune IP retenue dans le plan |

Les adresses de gestion prévues sont conservées comme réservations : R1 192.168.99.10/24, FW1 192.168.99.11/24 et SW1 192.168.99.12/24. Leur présence dans le tableau ne suffit pas à les rendre joignables : aucun port ni transport du VLAN 99 n’est encore défini.

Dans les VLAN 10 à 50, les hôtes utilisent .1 à .253 et la passerelle .254. Cette convention ne s’applique pas automatiquement au VLAN 99. Transit /29 : réseau .248, hôtes .249 à .254, diffusion .255.

# 4 Affectation des adresses et services

Les adresses et passerelles des trois PC clients sont cohérentes et sont conservées. Les adresses de PC04 et SRV1 désignent les hôtes Proxmox représentés sur le schéma. Les services hébergés en VM doivent disposer de leurs propres adresses.

| Hôte | Adresse et préfixe | Passerelle | Affectation |
| --- | --- | --- | --- |
| PC01 Dell | 192.168.10.10/24 | 192.168.10.254 | Direction |
| PC02 Dell | 192.168.20.10/24 | 192.168.20.254 | Comptabilité |
| PC03 Dell | 192.168.40.10/24 | 192.168.40.254 | Administration |
| PC04 Dell Proxmox | 192.168.50.10/24 | 192.168.50.254 | Hyperviseur interne |
| AP1 Netis | 192.168.30.2/24 | 192.168.30.254 | Gestion du point d’accès |
| SRV1 ProLiant Proxmox | 10.0.0.1/24 | 10.0.0.254 | Hyperviseur amont |

## Adresses des machines virtuelles à compléter

| Services | Hébergement et réseau | Adresse à affecter |
| --- | --- | --- |
| AD, DNS interne, DHCP | VM Windows sur PC04 ; VLAN 50 | IP fixe distincte de 192.168.50.10 |
| GLPI | VM dédiée recommandée sur PC04 ; VLAN 50 | IP fixe propre si VM séparée |
| Web et reverse proxy | VM sur SRV1 ; 10.0.0.0/24 | IP fixe distincte de 10.0.0.1 |
| DNS amont | VM sur SRV1 ; 10.0.0.0/24 | IP fixe propre si VM séparée |

Une VM peut regrouper plusieurs services ; chaque VM distincte nécessite une IP unique. Proxmox est l’hyperviseur et n’héberge pas directement les rôles Windows. La séparation de GLPI et des rôles AD est une recommandation.

## Distribution DHCP du VLAN 30

| Paramètre | Valeur ou action |
| --- | --- |
| Plage et masque | 192.168.30.100 à 192.168.30.199 ; 255.255.255.0 |
| Passerelle distribuée | 192.168.30.254 |
| Serveur et relais | VM Windows du VLAN 50 ; relais sur SW1 VLAN 30 vers son IP fixe |
| DNS distribué | IP du DNS interne à compléter dans les options DHCP |
| AP1 statique hors plage | 192.168.30.2 ; aucune réservation DHCP nécessaire |

Pour l’instant, seul le VLAN dédié au Wi-Fi utilise le DHCP. AP1 fonctionne en mode pont, avec son serveur DHCP désactivé. Les postes liés au domaine AD utilisent le DNS interne, y compris lorsqu’ils sont configurés en IP statique.

# 5 Plan de câblage Ethernet

Les repères C01 à C09 identifient les deux extrémités des neuf câbles. Les numéros physiques de ports sont conservés. Le nom exact de chaque interface dans le système ou la CLI doit être vérifié sur le matériel.

| Câble | Extrémité A | Extrémité B | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | R1 TP-Link Port LAN 4 | SW2 Zyxel Port 15 | Réseau amont / DMZ 10.0.0.0/24 |
| C02 | SW2 Zyxel Port 23 | FW1 Hillstone e0/1 | Réseau amont / DMZ 10.0.0.0/24 |
| C03 | FW1 Hillstone e0/2 | SW1 Cisco Port 24 | Liaison routée 10.0.10.248/29 |
| C04 | SW2 Zyxel Port 24 | SRV1 ProLiant Proxmox Carte Ethernet reliée | Hyperviseur et VM amont 10.0.0.0/24 |
| C05 | SW1 Cisco Port 1 | PC01 Dell Interface Ethernet | Accès VLAN 10 Direction |
| C06 | SW1 Cisco Port 5 | PC02 Dell Interface Ethernet | Accès VLAN 20 Comptabilité |
| C07 | SW1 Cisco Port 15 | PC03 Dell Interface Ethernet | Accès VLAN 40 Administration |
| C08 | SW1 Cisco Port 10 | AP1 Netis Port LAN | Accès VLAN 30 Wi-Fi |
| C09 | SW1 Cisco Port 23 | PC04 Dell Proxmox Carte Ethernet reliée | Accès VLAN 50 Serveurs |

## Raccordement des hyperviseurs

Le port 23 de SW1 est en accès VLAN 50. PC04 et ses VM communiquent sur ce VLAN sans étiquette 802.1Q sur le câble C09. Le pont réseau Proxmox relie leurs interfaces virtuelles à la carte physique. Aucun trunk n’est nécessaire tant que ce lien ne transporte qu’un VLAN.

Sur SRV1, le lien C04 et les interfaces virtuelles utilisent également un réseau non étiqueté : 10.0.0.0/24. Chaque VM dispose de sa propre configuration IP ; les routes de l’hyperviseur ne sont pas automatiquement appliquées aux VM.

Le libellé « Ethernet 0 » est remplacé par « carte Ethernet reliée » : le nom système exact n’est pas établi. Les ports de SW2 sont 15 vers R1, 23 vers FW1 et 24 vers SRV1.

# 6 Répartition des ports et besoins matériels

## Ports du switch Cisco SW1

| Ports | Mode | VLAN | Affectation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 à 4 | Accès | 10 | 1 : PC01 ; 2 à 4 libres |
| 5 à 9 | Accès | 20 | 5 : PC02 ; 6 à 9 libres |
| 10 à 14 | Accès | 30 | 10 : AP1 ; 11 à 14 libres |
| 15 à 18 | Accès | 40 | 15 : PC03 ; 16 à 18 libres |
| 19 à 23 | Accès | 50 | 23 : PC04 ; 19 à 22 libres |
| 24 | Routé L3 | Sans objet | FW1 e0/2 ; SW1 10.0.10.253/29 |

## Ports du switch Zyxel SW2

| Port | Correspondant | Réseau et rôle |
| --- | --- | --- |
| 15 | R1 port LAN 4 | 10.0.0.0/24 ; commutation L2 non étiquetée |
| 23 | FW1 e0/1 | 10.0.0.0/24 ; commutation L2 non étiquetée |
| 24 | SRV1 ProLiant Proxmox | 10.0.0.0/24 ; commutation L2 non étiquetée |

Un switch L2 peut être administrable. Si SW2 est non administrable, aucun paramétrage logiciel n’est nécessaire. S’il est administrable, les ports 15, 23 et 24 doivent être membres non étiquetés du même VLAN, avec le même PVID. Aucune adresse de gestion n’est retenue ici pour SW2.

## Gestion des équipements

Le VLAN 99 reste un réseau prévu : son raccordement, sa passerelle et les capacités des appareils à l’utiliser sont à définir. Son ajout pourra nécessiter une interface dédiée, un trunk compatible ou une modification de ports. Il n’est pas transporté par le seul lien routé C03.

Pour la mise en service, une possibilité est d’administrer depuis PC03 les adresses déjà routées : SW1 192.168.40.254, FW1 10.0.10.254 et R1 10.0.0.254. Cette option suppose les routes et autorisations d’administration appropriées ; les accès doivent être limités à PC03.

## Bilan matériel

Les neuf câbles couvrent exactement le plan C01 à C09. Un raccordement WAN supplémentaire de R1 exige un câble de plus. Les trois écrans et trois souris correspondent aux trois postes clients ; un clavier reste disponible pour la maintenance.

Les modèles, les capacités de routage du Cisco, les noms d’interfaces, les longueurs de câbles et les associations d’alimentation restent à relever. La mention 10 A / 240 V ne permet pas à elle seule d’affecter une alimentation à un appareil.

# 7 Routage et filtrage

## Routes

| Équipement | Destination | Prochain saut |
| --- | --- | --- |
| SW1 | Route par défaut 0.0.0.0/0 | 10.0.10.254 |
| FW1 | 192.168.10.0/24 192.168.20.0/24 192.168.30.0/24 192.168.40.0/24 192.168.50.0/24 | 10.0.10.253 |
| FW1 | Route par défaut 0.0.0.0/0 | 10.0.0.254 |
| R1 | Les cinq VLAN internes et 10.0.10.248/29 | 10.0.0.253 |
| SRV1 et chaque VM amont | Les cinq VLAN internes | 10.0.0.253 |
| SRV1 et chaque VM amont | Route par défaut 0.0.0.0/0 | 10.0.0.254 |

## Access lists

SW1

| Source | Destination | Permission |
| --- | --- | --- |
| 0.0.0.0/0 | 0.0.0.0/0 | deny |
| 192.168.10.0/24 | 0.0.0.0/0 | allow |
| 192.168.10.0/24 | 192.168.50.0/24 | deny |

FW1

| Source | Destination | Permission |
| --- | --- | --- |

R1

| Source | Destination | Permission |
| --- | --- | --- |