# Dossier technique du réseau

Inventaire du matériel et plans de raccordement

Ce dossier rassemble le matériel disponible, la topologie réseau, les adresses IP et les liaisons à réaliser. SW1 assure le routage des cinq VLAN internes. FW1 filtre leurs échanges avec le réseau amont, appelé DMZ dans ce dossier. Le switch Zyxel SW2 assure la commutation L2 entre R1, FW1 et SRV1.

# 1 Inventaire du matériel

| Qté | Équipement | Repère ou caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| 4 | PC Dell | PC01 à PC03 clients ; PC04 serveur Proxmox interne |
| 1 | Serveur ProLiant | SRV1 — hôte Proxmox du réseau amont |
| 1 | Routeur TP-Link | R1 — modèle à relever |
| 1 | Pare-feu Hillstone | FW1 — modèle à relever |
| 1 | Switch Cisco | SW1 — routage L3 requis ; modèle à vérifier |
| 1 | Switch Zyxel | SW2 — commutation L2 sur le réseau amont |
| 1 | Point d’accès Wi-Fi Netis | AP1 — modèle à relever |
| 4 | Claviers | Connectique à relever |
| 3 | Souris | Connectique à relever |
| 3 | Écrans | Modèles et entrées vidéo à relever |

Trois PC sont utilisés comme postes de travail. PC04 et SRV1 sont des hôtes Proxmox. Les autres équipements ne disposent pas de périphériques attitrés (clavier, souris, écran). Le quatrième clavier reste disponible pour la maintenance.

## Câbles et alimentations

| Qté | Élément | Caractéristiques relevées |
| --- | --- | --- |
| 9 | Câbles Ethernet | Catégorie et longueur à relever |
| 3 | Câbles VGA | Liaisons vidéo |
| 1 | Câble DVI | Liaison vidéo |
| 6 | Alimentations ou cordons secteur | Mention au tableau : 10 A / 240 V ; type à vérifier |
| 1 | Bloc d’alimentation 19,5 V | Entrée 100–240 V, 2,34 A ; sortie 19,5 V, 9,23 A |
| 2 | Blocs d’alimentation 12 V | Entrée 100–240 V, 1 A ; sortie 12 V, 3 A |

Les associations entre blocs d’alimentation et appareils restent à relever. Les repères PC01 à PC04, SRV1 et AP1 identifient le matériel. Les neuf câbles Ethernet couvrent les liaisons C01 à C09, sans câble de réserve ni raccordement WAN supplémentaire.

# 2 Schéma du réseau

SW2 relie les équipements du réseau amont 10.0.0.0/24. FW1 rejoint SW1 par une liaison routée dans 10.0.10.248/29. SW1 porte les passerelles des VLAN 10, 20, 30, 40 et 50. Le port 23 reste en accès VLAN 50 vers PC04.

La plage 10.0.0.1 à 10.0.0.252 désigne les adresses utilisables du réseau amont ; elle ne correspond pas à une seule machine. L’adresse 10.0.0.1 est attribuée à l’hyperviseur SRV1 ; les VM utilisent des adresses distinctes.

# 3 Plan des réseaux et des interfaces

Les VLAN et le réseau amont utilisent un masque /24, soit 255.255.255.0. Le transit SW1–FW1 utilise un masque /29, soit 255.255.255.248. Les réseaux /24 commencent en .0 ; le réseau de transit commence en .248. Leur adresse de diffusion se termine ici par .255.

## Réseaux et passerelles

| Zone | Réseau et préfixe | Passerelle ou extrémités | Ports SW1 |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 Direction | 192.168.10.0/24 | SW1 : 192.168.10.254 | 1 à 4 |
| VLAN 20 Comptabilité | 192.168.20.0/24 | SW1 : 192.168.20.254 | 5 à 9 |
| VLAN 30 Wi-Fi | 192.168.30.0/24 | SW1 : 192.168.30.254 | 10 à 14 |
| VLAN 40 Administration | 192.168.40.0/24 | SW1 : 192.168.40.254 | 15 à 18 |
| VLAN 50 Serveurs | 192.168.50.0/24 | SW1 : 192.168.50.254 | 19 à 23 |
| DMZ / réseau amont | 10.0.0.0/24 | Défaut : R1 10.0.0.254 Vers le LAN : FW1 .253 | Sans objet |
| Transit SW1–FW1 | 10.0.10.248/29 | SW1 : .253 ; FW1 : .254 | 24 routé |
| VLAN 99 Gestion prévu | 192.168.99.0/24 | À définir lors du raccordement | À définir |

## Interfaces des équipements

| Repère | Interface ou fonction | Adresse et préfixe |
| --- | --- | --- |
| R1 | Port LAN 4 vers SW2 | 10.0.0.254/24 |
| FW1 | e0/1 vers SW2 | 10.0.0.253/24 |
| FW1 | e0/2 vers SW1 | 10.0.10.254/29 |
| SW1 | Port 24 routé vers FW1 | 10.0.10.253/29 |
| SW1 | Interfaces VLAN 10, 20, 30, 40 et 50 | Passerelle .254 de chaque VLAN |
| SW2 | Commutation L2 ; gestion IP non utilisée | Aucune IP retenue dans le plan |

Les adresses de gestion prévues sont conservées comme réservations : R1 192.168.99.10/24, FW1 192.168.99.11/24 et SW1 192.168.99.12/24. Leur présence dans le tableau ne suffit pas à les rendre joignables : aucun port ni transport du VLAN 99 n’est encore défini.

Dans les VLAN 10 à 50, les hôtes utilisent .1 à .253 et la passerelle .254. Cette convention ne s’applique pas automatiquement au VLAN 99. Transit /29 : réseau .248, hôtes .249 à .254, diffusion .255.

# 4 Affectation des adresses et services

Les adresses et passerelles des trois PC clients sont cohérentes et sont conservées. Les adresses de PC04 et SRV1 désignent les hôtes Proxmox représentés sur le schéma. Les services hébergés en VM doivent disposer de leurs propres adresses.

| Hôte | Adresse et préfixe | Passerelle | Affectation |
| --- | --- | --- | --- |
| PC01 Dell | 192.168.10.10/24 | 192.168.10.254 | Direction |
| PC02 Dell | 192.168.20.10/24 | 192.168.20.254 | Comptabilité |
| PC03 Dell | 192.168.40.10/24 | 192.168.40.254 | Administration |
| PC04 Dell Proxmox | 192.168.50.10/24 | 192.168.50.254 | Hyperviseur interne |
| AP1 Netis | 192.168.30.2/24 | 192.168.30.254 | Gestion du point d’accès |
| SRV1 ProLiant Proxmox | 10.0.0.1/24 | 10.0.0.254 | Hyperviseur amont |

## Adresses des machines virtuelles à compléter

| Services | Hébergement et réseau | Adresse à affecter |
| --- | --- | --- |
| AD, DNS interne, DHCP | VM Windows sur PC04 ; VLAN 50 | IP fixe distincte de 192.168.50.10 |
| GLPI | VM dédiée recommandée sur PC04 ; VLAN 50 | IP fixe propre si VM séparée |
| Web et reverse proxy | VM sur SRV1 ; 10.0.0.0/24 | IP fixe distincte de 10.0.0.1 |
| DNS amont | VM sur SRV1 ; 10.0.0.0/24 | IP fixe propre si VM séparée |

Une VM peut regrouper plusieurs services ; chaque VM distincte nécessite une IP unique. Proxmox est l’hyperviseur et n’héberge pas directement les rôles Windows. La séparation de GLPI et des rôles AD est une recommandation.

## Distribution DHCP du VLAN 30

| Paramètre | Valeur ou action |
| --- | --- |
| Plage et masque | 192.168.30.100 à 192.168.30.199 ; 255.255.255.0 |
| Passerelle distribuée | 192.168.30.254 |
| Serveur et relais | VM Windows du VLAN 50 ; relais sur SW1 VLAN 30 vers son IP fixe |
| DNS distribué | IP du DNS interne à compléter dans les options DHCP |
| AP1 statique hors plage | 192.168.30.2 ; aucune réservation DHCP nécessaire |

Pour l’instant, seul le VLAN dédié au Wi-Fi utilise le DHCP. AP1 fonctionne en mode pont, avec son serveur DHCP désactivé. Les postes liés au domaine AD utilisent le DNS interne, y compris lorsqu’ils sont configurés en IP statique.

# 5 Plan de câblage Ethernet

Les repères C01 à C09 identifient les deux extrémités des neuf câbles. Les numéros physiques de ports sont conservés. Le nom exact de chaque interface dans le système ou la CLI doit être vérifié sur le matériel.

| Câble | Extrémité A | Extrémité B | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | R1 TP-Link Port LAN 4 | SW2 Zyxel Port 15 | Réseau amont / DMZ 10.0.0.0/24 |
| C02 | SW2 Zyxel Port 23 | FW1 Hillstone e0/1 | Réseau amont / DMZ 10.0.0.0/24 |
| C03 | FW1 Hillstone e0/2 | SW1 Cisco Port 24 | Liaison routée 10.0.10.248/29 |
| C04 | SW2 Zyxel Port 24 | SRV1 ProLiant Proxmox Carte Ethernet reliée | Hyperviseur et VM amont 10.0.0.0/24 |
| C05 | SW1 Cisco Port 1 | PC01 Dell Interface Ethernet | Accès VLAN 10 Direction |
| C06 | SW1 Cisco Port 5 | PC02 Dell Interface Ethernet | Accès VLAN 20 Comptabilité |
| C07 | SW1 Cisco Port 15 | PC03 Dell Interface Ethernet | Accès VLAN 40 Administration |
| C08 | SW1 Cisco Port 10 | AP1 Netis Port LAN | Accès VLAN 30 Wi-Fi |
| C09 | SW1 Cisco Port 23 | PC04 Dell Proxmox Carte Ethernet reliée | Accès VLAN 50 Serveurs |

## Raccordement des hyperviseurs

Le port 23 de SW1 est en accès VLAN 50. PC04 et ses VM communiquent sur ce VLAN sans étiquette 802.1Q sur le câble C09. Le pont réseau Proxmox relie leurs interfaces virtuelles à la carte physique. Aucun trunk n’est nécessaire tant que ce lien ne transporte qu’un VLAN.

Sur SRV1, le lien C04 et les interfaces virtuelles utilisent également un réseau non étiqueté : 10.0.0.0/24. Chaque VM dispose de sa propre configuration IP ; les routes de l’hyperviseur ne sont pas automatiquement appliquées aux VM.

Le libellé « Ethernet 0 » est remplacé par « carte Ethernet reliée » : le nom système exact n’est pas établi. Les ports de SW2 sont 15 vers R1, 23 vers FW1 et 24 vers SRV1.

# 6 Répartition des ports et besoins matériels

## Ports du switch Cisco SW1

| Ports | Mode | VLAN | Affectation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 à 4 | Accès | 10 | 1 : PC01 ; 2 à 4 libres |
| 5 à 9 | Accès | 20 | 5 : PC02 ; 6 à 9 libres |
| 10 à 14 | Accès | 30 | 10 : AP1 ; 11 à 14 libres |
| 15 à 18 | Accès | 40 | 15 : PC03 ; 16 à 18 libres |
| 19 à 23 | Accès | 50 | 23 : PC04 ; 19 à 22 libres |
| 24 | Routé L3 | Sans objet | FW1 e0/2 ; SW1 10.0.10.253/29 |

## Ports du switch Zyxel SW2

| Port | Correspondant | Réseau et rôle |
| --- | --- | --- |
| 15 | R1 port LAN 4 | 10.0.0.0/24 ; commutation L2 non étiquetée |
| 23 | FW1 e0/1 | 10.0.0.0/24 ; commutation L2 non étiquetée |
| 24 | SRV1 ProLiant Proxmox | 10.0.0.0/24 ; commutation L2 non étiquetée |

Un switch L2 peut être administrable. Si SW2 est non administrable, aucun paramétrage logiciel n’est nécessaire. S’il est administrable, les ports 15, 23 et 24 doivent être membres non étiquetés du même VLAN, avec le même PVID. Aucune adresse de gestion n’est retenue ici pour SW2.

## Gestion des équipements

Le VLAN 99 reste un réseau prévu : son raccordement, sa passerelle et les capacités des appareils à l’utiliser sont à définir. Son ajout pourra nécessiter une interface dédiée, un trunk compatible ou une modification de ports. Il n’est pas transporté par le seul lien routé C03.

Pour la mise en service, une possibilité est d’administrer depuis PC03 les adresses déjà routées : SW1 192.168.40.254, FW1 10.0.10.254 et R1 10.0.0.254. Cette option suppose les routes et autorisations d’administration appropriées ; les accès doivent être limités à PC03.

## Bilan matériel

Les neuf câbles couvrent exactement le plan C01 à C09. Un raccordement WAN supplémentaire de R1 exige un câble de plus. Les trois écrans et trois souris correspondent aux trois postes clients ; un clavier reste disponible pour la maintenance.

Les modèles, les capacités de routage du Cisco, les noms d’interfaces, les longueurs de câbles et les associations d’alimentation restent à relever. La mention 10 A / 240 V ne permet pas à elle seule d’affecter une alimentation à un appareil.

# 7 Routage et filtrage

## Routes nécessaires au plan actuel

| Équipement | Destination | Prochain saut |
| --- | --- | --- |
| SW1 | Route par défaut 0.0.0.0/0 | 10.0.10.254 |
| FW1 | 192.168.10.0/24 et 192.168.20.0/24 | 10.0.10.253 |
| FW1 | 192.168.30.0/24 et 192.168.40.0/24 | 10.0.10.253 |
| FW1 | 192.168.50.0/24 | 10.0.10.253 |
| FW1 | Route par défaut 0.0.0.0/0 | 10.0.0.254 |
| R1 | Les cinq VLAN internes et 10.0.10.248/29 | 10.0.0.253 |
| SRV1 et chaque VM amont | Les cinq VLAN internes | 10.0.0.253 |
| SRV1 et chaque VM amont | Route par défaut 0.0.0.0/0 | 10.0.0.254 |

Les cinq VLAN internes désignent les réseaux 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24, 192.168.40.0/24 et 192.168.50.0/24. Les routes du VLAN 99 seront ajoutées après définition de son raccordement.

Le retour depuis la DMZ vers les VLAN nécessite des routes de retour et des règles de filtrage adaptées. Il ne nécessite pas obligatoirement de NAT. Les routes spécifiques sur SRV1 et chaque VM amont envoient directement le retour vers FW1, tandis que la passerelle par défaut R1 est conservée pour les autres destinations.

L’accès Internet constitue un cas distinct : un SNAT sur FW1 peut être nécessaire si R1 ne traduit pas les réseaux internes routés. Le WAN et les capacités NAT du TP-Link sont à préciser. Les échanges LAN–DMZ peuvent conserver leurs adresses sources.

## Position du filtrage

| Flux | Contrôle à prévoir |
| --- | --- |
| Entre VLAN internes | ACL de SW1 et pare-feu des serveurs ; le trafic ne traverse pas FW1 |
| LAN vers DMZ | Politiques de FW1 ; autoriser seulement les services nécessaires |
| R1 vers SRV1 ou ses VM | Filtrage de R1 et pare-feu locaux ; aucun passage par FW1 |
| Administration | Accès restreints depuis PC03 ; protection des interfaces SSH et HTTPS |

La séparation en VLAN ne suffit pas à interdire les communications lorsque SW1 les route. Les échanges entre machines d’un même VLAN ne traversent pas les ACL des interfaces routées. Une politique IPv6 est également nécessaire si IPv6 est activé et routé.

# 8 Avis sur les choix techniques

L’architecture constitue une base cohérente pour un laboratoire : les services internes et amont sont séparés, les adresses sont lisibles et SW1 dispose d’un rôle de routage clair. Sa mise en service demande encore de préciser les VM, le réseau de gestion et les flux autorisés.

## Routage sur SW1

Ce choix est pertinent pour apprendre le routage par interfaces VLAN et conserver les échanges internes sur le switch. Il exige un modèle Cisco réellement capable de routage L3. Le lien vers FW1 est routé ; si les ports physiques routés ne sont pas pris en charge mais que le routage par SVI l’est, un VLAN de transit dédié peut remplir ce rôle.

La conséquence est que FW1 ne filtre pas les échanges entre VLAN. Pour un filtrage simple, des ACL sur SW1 peuvent convenir. Si un filtrage à états centralisé est recherché pour tous les VLAN, porter leurs passerelles sur le Hillstone serait une autre architecture à étudier, sous réserve de ses capacités et débits.

## DMZ et exposition des serveurs

La DMZ actuelle se trouve entre R1 et FW1. Cette disposition peut fonctionner si R1 assure correctement le filtrage externe. Toutefois, les accès de R1 à SRV1 contournent FW1. Pour que le Hillstone contrôle aussi l’exposition des serveurs, une évolution consiste à raccorder la DMZ à une interface distincte de FW1, sur un réseau séparé du transit vers R1.

## Proxmox et services

PC04 utilisé comme serveur est un choix acceptable pour un laboratoire si sa RAM, son stockage et la virtualisation matérielle suffisent. Séparer GLPI du contrôleur de domaine dans une VM dédiée facilite leur maintenance. L’administration des hyperviseurs doit être restreinte, surtout sur SRV1 qui partage le réseau des services amont.

## Gestion et réseau sans fil

Le VLAN 99 est une bonne intention, mais son chemin réel reste à concevoir. AP1 partage actuellement le VLAN 30 avec ses clients : ceux-ci peuvent atteindre directement son interface de gestion. Une ACL L3 de SW1 ne filtre pas ce trafic local ; utiliser les restrictions de Netis ou un VLAN de gestion distinct si le matériel le permet.

## Dimensionnement et disponibilité

Les réseaux /24 sont larges pour trois postes, mais simples et adaptés à un exercice. Le /29 de transit est valide : six adresses utilisables, dont deux employées. Les équipements et liens uniques sont des points de panne ; deux hôtes Proxmox ne fournissent pas automatiquement de haute disponibilité. Prévoir des sauvegardes distinctes et tester la restauration.

## Références techniques

Routage L3 : Cisco Networking Academy, Cisco Press, « Inter-VLAN Routing using Layer 3 Switches ». DHCP : Microsoft Learn, « Install and configure DHCP Server ».

Cisco Press — routage L3

Microsoft Learn — DHCP